Контрольно - оценочные задания для проведения

п

ромежуточной аттестации по труду (технологии)

(столярное дело), 6 класс

Итоговая практическая работа

Полка для цветов

150

300

200

120

| №п/п | Наименование операций | Эскиз заготовки | Оборудование и инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать заготовку, доска обрезная 25х120х600 мм с учетом припуска |  | Линейка, карандаш, угольник, |
| 2 | Оттанцевать заготовку |  | Столярный верстак, угольник, карандаш, упор, ножовка. |
| 3 | Разметить заготовку по длине на две детали 300мм и 150мм |  | Линейка, карандаш, угольник, |
| 4 | Выпилить по разметки две детали 300мм и 150мм |  | Столярный верстак, упор, ножовка. |
| 5 | Согласно чертежу соединить две детали |  | Столярный верстак, линейка, карандаш, шило, гвозди молоток. |
| 6 | Разметить и выпилить два треугольника |  | Столярный верстак, угольник, карандаш, упор, ножовка. |
| 7 | Закрепить упорные стойки. |  | Столярный верстак, линейка, карандаш, шило, гвозди молоток. |
| 8 | Зачистить изделие |  | Наждачная шкурка. |

Критерии оценивания работы

«Очень хорошо» – «5»: изделие выполнено точно в соответствии с чертежом и техническими условиями, выполнена качественно чистовая обработка готового изделия.

«Хорошо» – «4»: изделие выполнено точно в соответствии с чертежом и техническими условиями,  чистовая обработка готового изделия выполнена плохо.

«Удовлетворительно» – «3» (зачёт): изделие выполнено не точно в соответствии с чертежом и техническими условиями, чистовая обработка готового изделия выполнена плохо.